Problem 6 (trang 175).                   
    Một tia laser chuẩn trực đường kính 2cm được hội tụ bởi thấu kính phẳng – lồi có độ tụ là 10diop, độ dày 1cm và có hệ số khúc xạ 1,5. Sử dụng quang bàng trục xác định vị trí của những ảnh hội tụ nằm trong thấu kính và được tạo ra bởi sự phản xạ trong bề mặt thấu kính.

Input ray

RP2

RP1

Giải bài toán bằng phương pháp Ma trận:

Phần Thuận:

Input: n1,n2,P1,P2,L,D

Output: R

Code chương trình:

clc

clear all

disp('Nhap cac gia tri da cho');

n1 = input('Chiet suat moi truong : n1 = ');

n2 = input('Chiet suat thau kinh : n2 = ');

P1 = input('Do tu thau kinh thu nhat: P1 = ');

P2 = input('Do tu thau kinh thu nhat: P2 = ');

L = input('be day thau kinh :L(cm) = ');

D = input('Duong kinh chum laser : D(cm) = ');

n=input('Nhap so lan phan xa trong thau kinh:');

r1 = 100*(n2-n1)/P1;

warning off MATLAB:divideByZero

% de khi chay chuong trinh Matlab ko hoi neu P2=0

r2 = 100*(n2-n1)/P2;

%xay dung he cac ma tran

Y = [D/2; 0];

T = [1 L/n2; 0 1];

Rk1 = [1 0; -(n2-n1)/r1 1];

Rk2 = [1 0; -P2/100 1];

Rp1 = [1 0; -2*n2/r1 1];

Rp2 = [1 0; -2*n2/r2 1];

for i=0:n

Mn = Rk2*(T*Rp1*T*Rp2)^n*T*Rk1*Y;

R = Mn(1)/Mn(2);

if R<0.67&R>0

fprintf('Trong %g lan phan xa noi thi tia laser cho anh nam trong thau kinh o lan phan xa thu %g',n,i)

R

disp('Khoang cach thuc tu anh toi mat phang thu hai r(cm):')

r=R*n2

end

end

Kết quả xuất ra :.

Nhap cac gia tri da cho

Chiet suat moi truong : n1 = 1

Chiet suat thau kinh : n2 = 1.5

Do tu thau kinh thu nhat: P1 = 10

Do tu thau kinh thu nhat: P2 = 0

be day thau kinh :L(cm) = 1

Duong kinh chum laser : D(cm) = 2

Nhap so lan phan xa trong thau kinh:4

Trong 4 lan phan xa noi thi tia laser cho anh nam trong thau kinh o lan phan xa thu 2

R =

0.6046

Khoang cach thuc tu anh toi mat phang thu hai r(cm):

r =

0.9068

Phần nghịch:

Input: n1,n2,P1,P2,L,D,m,R

Output: n

Code chương trình:

clc

clear all

n1 = input('Chiet suat moi truong : n1 = ');

n2 = input('Chiet suat thau kinh : n2 = ');

P1 = input('Do tu thau kinh thu nhat: P1 = ');

P2 = input('Do tu thau kinh thu nhat: P2 = ');

D = input('Duong kinh chum laser : D(cm) = ');

R = input('Vi tri anh : R = ');

L=input('nhap be day thau kinh L=');

m=input('nhap vao so lan phan xa toi da:');

syms n

r1 = 100*(n2-n1)/P1;

warning off MATLAB:divideByZero

% de khi chay chuong trinh Matlab ko hoi neu P2=0

r2 = 100*(n2-n1)/P2;

Y = [D/2; 0];

Rk1 = [1 0; -(n2-n1)/r1 1];

Rk2 = [1 0; -P2/100 1];

Rp1 = [1 0; -2*n2/r1 1];

Rp2 = [1 0; -2*n2/r2 1];

T=[1 L/n2; 0 1];

M=(T*Rp1*T*Rp2);

t=acos((M(1,1)+M(2,2))/2);

A=(sin((n+1)*t)-M(2,2)*sin(n*t))/sin(t);

B=(M(1,2)*sin(n*t))/sin(t);

C=(M(2,1)*sin(n*t))/sin(t);

D=(M(2,2)*sin(n*t)-sin((n-1)*t))/sin(t);

Mn=[A B;C D];

Mt=Rk2*Mn*T*Rk1*Y;

ktra=0;

for k=1:m

n=k+0;

tiso=subs((Mt(1)/Mt(2)));

delta=tiso-R;

if (delta<=0.01 &delta>-0.01)

fprintf('De tao anh o vi tri %g tia phan xa trong thau kinh %g lan',R,n)

n

ktra=1;

else dem=0;

end

end

if (dem==0 & ktra <1)

disp('Khong tim thay, tang so lan phan xa len hoac do tia tao anh khong phan xa trong thau kinh')

end

Kết quả xuất ra :.

Chiet suat moi truong : n1 = 1

Chiet suat thau kinh : n2 = 1.5

Do tu thau kinh thu nhat: P1 = 10

Do tu thau kinh thu nhat: P2 = 0

Duong kinh chum laser : D(cm) = 2

Vi tri anh : R = 0.604

nhap be day thau kinh L=1

nhap vao so lan phan xa toi da:100

De tao anh o vi tri 0.604 tia phan xa trong thau kinh 2 lan

n =

2

Problem 2 (Trang 224)

Ba kính phân cực được đặt thành một hàng và một chùm sáng được chiếu xuyên qua chúng. Tìm tỷ số giữa cường độ ánh sáng truyền qua và ánh sáng tới nếu mặt phẳng truyền của kính phân cực thứ nhất là thẳng đứng. Mặt phẳng truyền của kính phân cực thứ hai hợp thành một góc 120  về phía bên phải so với phương thẳng đứng và mặt phẳng truyền của kính thứ ba hợp thành một góc 120 về phía bên trái so với phương thẳng đứng.

Giải bài toán bằng phương pháp Ma trận:

Phần Thuận:

Input: theta1, theta2, theta3

Output: Ty so I4/I1

Code chương trình:

clc

clear all

theta1=input('Nhap theta1(do):');

theta2=input('Nhap theta2(do):');

theta3=input('Nhap theta3(do):');

% Doi don vi do sang rad

theta1=theta1*pi/180;

theta2=theta2*pi/180;

theta3=theta3*pi/180;

% Cot Stokes cua anh sang di vao he

S1=[1;0;0;0];

% Ma tran Mueller

M1=1/2*[1 cos(2*theta1) sin(2*theta1) 0;cos(2*theta1) (cos(2*theta1))^2 cos(2*theta1)*sin(2*theta1) 0; sin(2*theta1) sin(2*theta1)*cos(2*theta1) (sin(2*theta1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*theta2) sin(2*theta2) 0;cos(2*theta2) (cos(2*theta2))^2 cos(2*theta2)*sin(2*theta2) 0; sin(2*theta2) sin(2*theta2)*cos(2*theta2) (sin(2*theta2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*theta3) sin(2*theta3) 0;cos(2*theta3) (cos(2*theta3))^2 cos(2*theta3)*sin(2*theta3) 0; sin(2*theta3) sin(2*theta3)*cos(2*theta3) (sin(2*theta3))^2 0;0 0 0 0];

% Cot Stokes cua anh sang di ra khoi he

S3=M3*M2*M1*S1;

fprintf('Ty so I4/I1 la:')

Tyso=S3(1,1)

Kết quả xuất ra :.

Nhap theta1(do):90

Nhap theta2(do):78

Nhap theta3(do):102

Ty so I4/I1 la:

Tyso =

0.3992

Phần nghịch:

Input: tiso0, goc1,goc2

Output: goc_1, goc_2, goc_3, tiso

Code chương trình:

clc

clear all

tiso0=input('Nhap ti so I4/I1 can dat:');

goc1=input('Nhap gia tri nho nhat cua goc:');

goc2=input('Nhap gia tri lon nhat cua goc :');

bn=0.5;

dem=1;

goc0=goc1;

while (goc0<=goc2)

goc(dem)=goc0;

dem=dem+1;

goc0=goc0+bn;

end

S1=[1;0;0;0];

% LUOT CHAY 1

% Lan 1

goc_2=goc1;

goc_3=goc1;

for a=1:length(goc)

goc_1=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_1=goc(vitri);

% Lan 2

for a=1:length(goc)

goc_2=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_2=goc(vitri);

% Lan 3

for a=1:length(goc)

goc_3=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_3=goc(vitri);

% LUOT CHAY 2

% Lan 1

for a=1:length(goc)

goc_2=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_2=goc(vitri);

% Lan 2

for a=1:length(goc)

goc_3=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_3=goc(vitri);

% Lan 3

for a=1:length(goc)

goc_1=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_1=goc(vitri);

% LUOT CHAY 3

% Lan 1

for a=1:length(goc)

goc_3=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_3=goc(vitri);

% Lan 2

for a=1:length(goc)

goc_1=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_1=goc(vitri);

% Lan 3

for a=1:length(goc)

goc_2=goc(a);

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1);

F(a)=abs(tiso-tiso0);

end

[Fmin,vitri]=min(F);

goc_2=goc(vitri);

disp('Gia tri cac goc can tim :')

goc_1

goc_2

goc_3

disp('Ti so dat duoc:')

M1=1/2*[1 cos(2*goc_1) sin(2*goc_1) 0;cos(2*goc_1) (cos(2*goc_1))^2 cos(2*goc_1)*sin(2*goc_1) 0; sin(2*goc_1) sin(2*goc_1)*cos(2*goc_1) (sin(2*goc_1))^2 0;0 0 0 0];

M2=1/2*[1 cos(2*goc_2) sin(2*goc_2) 0;cos(2*goc_2) (cos(2*goc_2))^2 cos(2*goc_2)*sin(2*goc_2) 0; sin(2*goc_2) sin(2*goc_2)*cos(2*goc_2) (sin(2*goc_2))^2 0;0 0 0 0];

M3=1/2*[1 cos(2*goc_3) sin(2*goc_3) 0;cos(2*goc_3) (cos(2*goc_3))^2 cos(2*goc_3)*sin(2*goc_3) 0; sin(2*goc_3) sin(2*goc_3)*cos(2*goc_3) (sin(2*goc_3))^2 0;0 0 0 0];

S4=M3*M2*M1*S1;

tiso=S4(1)

Kết quả xuất ra :.

Nhap ti so I4/I1 can dat:0.3992

Nhap gia tri nho nhat cua goc:10

Nhap gia tri lon nhat cua goc :360

Gia tri cac goc can tim :

goc_1 =

23

goc_2 =

277.5000

goc_3 =

10

Ti so dat duoc:

tiso =

0.3992